○持ってく前

・銀リヤに「灯体(今回は五つ)」とか「コード」とかクッション敷き詰めてぶつからないようにする

・Sollまでもってく

・S5は学生証が無いと入れないよ！

・SollとS513の場所を図にして書く

○S513配線

・本番必要な物は多分[数字ふったコード][ゴミ袋][養生]

・写真ばーーー

・S513の簡易的な図を書いて(コンセント部分に数字はりっぱだよ)

・①プラグとコンセント部分はタコ？みたく養生貼って取れないようにする

②結線部分もしっかり養生ぐるぐるして意図的に外そうとしないと外れないように。

③数字またはアルファベットを割り振って分かりやすいように、プラグのほうはぐるぐる部分に番号貼っちゃうと見辛いから紐部分に貼ると◎

④踏まれて抜けないように壁に沿うように線を配置する。んで壁に養生テープでくっつける

⑤外に出すときは防雨コードで。どこから防雨コードかはまあ並行延長が水にぬれないよう垂直に教室内に垂れ下げたときに地面につくくらいのとこから

・今回は２本

・窓からSollにつなぐように落とすけど、窓から下覗いた時にあるパイプでできたちっちゃい穴に通すとヨシ。二本を纏めて養生テープでぐる・・・ぐる・・・する。

・雨などが教室に入らないようゴミ袋で塞いで養生でめばりっぽくする

○Soll配線

・こっちの配線とか灯体の設置はあんまりできてないないから微妙です……。

・簡易的な図を示す

・

○なんでS5からひっぱってきた？

→今回用いる灯体は、[DF]×３、[パーライト]×２

DFとT1は一つ500W、パーライトとソースフォーは一つ700~800W必要→今回は3000W強あればOK

でもSoll内は1800Wまでしか供給できないため、S5から2本(一本で1000W供給が可能→2000W)引いて計3800Wでようやくオッケーに。

○ピューターにつないだ時のアレ

・ピューター：

８つの出力用コンセントと、２つの電気供給用コンセント付き。

電気供給…片方のコンセントに供給すると上四つの出力用コンセントに繋がったプラグに電気を供給し、もう片方のコンセントに供給した分は下四つの出力用コンセントに供給される。二つとも1000Wまで対応で、４つまで刺されたプラグに等分に電気を送る。(って先輩は仰ってたけど②見るあたりちょっとおかしい気が…？①と繋いでるから大丈夫なのかな？)

今回はピューター①：

ピューター②：

を刺す。